학부생 주간 활동 보고서

| 성명 | 함태훈 | 학번 | 22212334 | 주차 | 제 2 주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀 | B01 | 담당 대학원생 | 김이겸 | 제출일 | 2026. 10. 1. |

1. 이번 주 활동

| 계획 (전주에 합의한 목표) | 실제 수행 내용 | 완료율 | 산출물 (파일명 · 저장소 태그) |
| --- | --- | --- | --- |
| MuJoCo 설치·뷰어 조작, Unitree G1 열기 | Python 3.14.7 + mujoco 3.14.0·usd-core·yourdfpy 설치. 뷰어 Joint 슬라이더로 left_shoulder_pitch −1.07, right_shoulder_pitch 0.57 rad 이동 스크린샷. g1.xml 어깨 3축·팔꿈치 joint axis·range·액추에이터(kp=500, ±25 N·m) 표. | 100 % | week02_g1_viewer.png, notes/04_g1_arm_joints.md · week02 |
| 2링크 팔 URDF·MJCF 두 버전 작성, 동작 비교 (개별 과제) | 링크 0.3 m·1 kg×2, 어깨 ±150°, 팔꿈치 −60°~120°, 감쇠 0.1 동일 작성. 둘 다 뷰어에서 shoulder 1.26 / elbow 0.853 rad 자세 확인. 어깨 90° 5 s 자유낙하 관절각 차이 1×10⁻¹⁵ rad(동일). URDF 로드 시 액추에이터·고정 베이스 inertial 없음 확인. | 100 % | sim/urdf·mjcf/two_link_arm, 뷰어 캡처 2장, compare_urdf_mjcf.py · week02 |
| 관성값 변경 시 낙하 거동 기록 (개별 과제) | 팔꿈치 잠근 단진자 낙하로 기준 / 질량·관성 ×5 / 관성만 ×5 / ×0.2 / <inertial> 생략 5조건 비교. 첫 통과 시각·최대 각속도·잔류 진폭 CSV 기록(2번 참조). | 100 % | sim/scripts/results.csv · week02 |
| 기보유 하체 실측표 (SRR 기여) | 실측 항목표 양식 작성. CAD 공유 불가. 9/30 팀장님 지시로 보류 → G1 시뮬 우선, CAD·BOM 완성 후 재개. | 30 % (보류) | logs/week02_base_ measurement.md · week02 |

2. 이번 주 배운 것 · 핵심 수치 (구술 평가 대비)

① URDF joint의 origin은 부모 링크 프레임 기준 자식 프레임의 위치·자세(xyz, rpy), axis는 그 joint(=자식) 프레임 기준 회전축 단위벡터. revolute는 <limit>가 필수(어깨 ±2.618 rad, effort 25 N·m), continuous는 각도 한계 없는 회전(바퀴). ② URDF·MJCF 2링크 팔 5 s 자유낙하 관절각 차이 1×10⁻¹⁵ rad. 어깨 기준 관성 I = 2×0.0075 + 1×0.15² + 1×0.45² = 0.24 kg·m², 최대 중력토크 5.886 N·m → 무감쇠 최대 각속도 √(2τ/I)=7.0 rad/s, 시뮬(감쇠 0.1) 6.1 rad/s, 최하점 첫 통과 0.39 s. ③ 관성만 ×5 → 첫 통과 0.385→0.429 s, 최대 각속도 6.53→5.88 rad/s. 질량·관성 함께 ×5 → 0.376 s / 6.90 rad/s(중력토크·관성이 같이 커져 궤적 거의 같고 감쇠 영향만 1/5). <inertial> 생략 시 geom 밀도 1000 kg/m³로 0.377 kg 자동 계산. G1 shoulder_pitch: axis (0,1,0), range −3.09~2.67 rad, ±25 N·m, position kp=500.

3. 막힌 점 · 도움이 필요한 것

| 문제 / 질문 | 대학원생 답변 (회신란) |
| --- | --- |
| 실측 보류에 따라 G1 분석을 이어가려 합니다. 우선 분석할 부위(팔·하체·전신)를 정해 주시면 맞추겠습니다. |  |
| MuJoCo에서 월드 고정 베이스는 자식과 충돌 제외가 안 돼 어깨에 초기 접촉력이 생겨 베이스 collision을 껐습니다. 우리 로봇 URDF의 베이스를 고정으로 둘지 floating으로 둘지 규약을 정해 주시면 맞추겠습니다. |  |

4. 다음 주 계획

| No. | 할 일 (검증 가능한 단위로) |
| --- | --- |
| 1 | usd-core로 큐브 .usda 생성, 2링크 팔을 Xform 계층 USD로 작성 + RevoluteJoint 2개·DriveAPI |
| 2 | URDF ↔ USD 대응표 작성(질량·관성·joint origin/axis → prim 속성), 박종진 체크리스트로 내 URDF 점검 |
| 3 | CAD→URDF→USD/MJCF 파이프라인 그림 1장, 구술 준비(reference vs sublayer, inertial→USD 속성), Git week03 태그 |