학부생 주간 활동 보고서

| 성명 | 함태훈 | 학번 | 22212334 | 주차 | 제 5 주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀 | B01 | 담당 대학원생 | 김이겸 | 제출일 | 2026. 10. 22. |

1. 이번 주 활동

| 계획 (전주에 합의한 목표) | 실제 수행 내용 | 완료율 | 산출물 (파일명 · 저장소 태그) |
| --- | --- | --- | --- |
| MJCF 덧붙이기: class별 kp·kv·forcerange·armature·센서 근거 (개별) | 공용 v1(박종진 빌드) 값(C4·C5)에 근거를 붙임. dampratio 1의 kv는 pitch 20.53이나 다른 관절 유지 시 실효 감쇠비 0.64임. armature는 RI85 미수령으로 0임. | 90 % | sim/v1/results/actuator_table.md · week05 |
| 검증 ① 질량 · ② 정지 유지 (개별) | ① 75.097 kg(CAD+가정값 대비 +0.004 %). ② kp 300은 팔 수평 시 4.83° 처짐(τg/kp 4.85°)임. 목표 오프셋 보상은 관절 한계에서 잘려 roll 상한 4.33°가 남아 gravcomp로 0°를 만듦. | 100 % | sim/v1/v1_validate_123.py · week05 |
| 검증 ③ 중력 토크 vs 정격 토크 표 (개별) | qfrc_bias를 4방법·손계산으로 검산함. 최악 자세(전역 최적화), 3 kg(ee)에서 pitch 42.92·roll 39.77 N·m로 ×1.2가 46을 넘어 미통과이고 1 kg까지는 통과함. | 100 % | sim/v1/results/validate_123.md · week05 |
| 미러 규칙표로 생성 팔 액추에이터 점검 (팀 연계) | 17항목 OK(좌우 중력 토크 차 1.8e-14 N·m), B2 부호표 「반대」 4관절을 CAD 축으로 교차 확인함(8/8). 링크 원점을 관절점으로 옮김. | 100 % | sim/v1/results/mirror_actuator_check.md · week05 |

2. 이번 주 배운 것 · 핵심 수치 (구술 평가 대비)

① qfrc_bias = c(q,q̇)+g(q)이고 q̇ = 0이면 중력만 남음. 팔 앞 수평(페이로드 0) MuJoCo 25.40 = 손계산 25.40 N·m, 4관절 3 rad/s에서는 코리올리 −5.31 N·m가 섞임. ② armature(J_rotor·N²)는 M 대각에 더해짐. kv 고정이면 0 → 0.5 kg·m²에서 pitch 오버슈트 3.6 → 11.5 %(dampratio면 1.0 %), Euler 안정 dt는 0.006 → 0.012 s(yaw, 0 → 0.05)임. ③ pitch 최악 토크: 페이로드 0/0.5/1/3 kg(ee) = 25.41/28.32/31.24/42.92 N·m임(그리퍼 0.5 kg 가정).

3. 막힌 점 · 도움이 필요한 것

| 문제 / 질문 | 대학원생 답변 (회신란) |
| --- | --- |
| 3 kg이면 어깨 pitch·roll이 정격 기준 46 N·m를 넘음(필요 51.5). 그리퍼 질량·TCP 확정 전 판정 페이로드를 3 kg으로 둘지 확인이 필요함. |  |
| 중력보상을 gravcomp(토크 피드포워드)로 공용 빌드에 기본 적용해도 되는지 확인이 필요함. |  |

4. 다음 주 계획

| No. | 할 일 (검증 가능한 단위로) |
| --- | --- |
| 1 | 궤적 추종(5차 다항식 집기 동작) + kp·kv 튜닝(자세별 관성 변화 고려) |
| 2 | 페이로드 0/0.5/1.0 kg 토크 예산표(정격·피크·여유율) |
| 3 | Isaac 액추에이터 파라미터표, gravcomp 빌드 반영, week06 태그 |