학부생 주간 활동 보고서

| 성명 | 함태훈 | 학번 | 22212334 | 주차 | 제 4 주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀 | B01 | 담당 대학원생 | 김이겸 | 제출일 | 2026. 10. 15. |

1. 이번 주 활동

| 계획 (전주에 합의한 목표) | 실제 수행 내용 | 완료율 | 산출물 (파일명 · 저장소 태그) |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP 링크 분할표 + 링크별 visual/collision STL 변환 절차서 (개별) | STEP 부품 389개를 9개 링크로 분할함(누락 0). 팔당 RI85 4개로 4-DOF임을 확인했고 링크·상판 STL 20개를 만듦. | 100 % | notes/08·09, sim/robot/meshes · week04 |
| 링크별 질량·COM·관성 표 → inertial 블록 (개별, 3자 비교) | Al·강 밀도를 가정함. FreeCAD 1.0.2와 스크립트가 질량·관성 6자리까지 일치했고 trimesh 차는 0.2~1.3 %임. BOM은 미수령임. | 90 % | sim/robot/link_mass_props.csv · week04 |
| v0 URDF(베이스+몸통+팔) MuJoCo 로드·캡처 | 팀장 회신대로 REP 103·공칭값(축 직교·좌우 대칭)으로 만들고 영점을 팔 내림·팔꿈치 전방 굽힘으로 정함. 초기 접촉 0, 2 s 유지 최대 0.056°임. | 100 % | sim/robot/our_robot_v0.urdf, 캡처 · week04 |
| 박종진 골격 joint origin vs CAD 축 검증표 (팀 연계) | 골격 URDF와 대조함. 8개 관절 축·부호가 모두 일치하고 앵커 차 ≤ 1.73 mm임. CAD 편차(1.37°, 오른팔 7.2 mm)는 검증표에 기록함. | 100 % | sim/robot/joint_check_skeleton.csv · week04 |

2. 이번 주 배운 것 · 핵심 수치 (구술 평가 대비)

① I_O = I_C + m(¦d¦²E − ddᵀ)임. URDF <inertial>은 origin에 링크 원점→COM, inertia에 COM 기준 텐서를 씀. 왼 팔꿈치(2.268 kg, COM이 축에서 79.8 mm)는 0.01449 → 0.02893 kg·m²(2.0배)이며 MuJoCo 질량행렬과 같음. ② collision은 매 스텝 접촉 계산용 convex hull(270~320 면)임. 오목한 C브래킷·요크가 메워져 hull 부피가 2.6~4.3배이고, G1 낙하 시험에서는 28.8 mm 위에서 멈췄음. ③ 체적 10.118 L(팀장 10.1 L와 일치), 팔 1개 14.17 kg, 팔 수평 시 어깨 토크 22.7 Nm임.

3. 막힌 점 · 도움이 필요한 것

| 문제 / 질문 | 대학원생 답변 (회신란) |
| --- | --- |
| CAD 편차(1.37°·7 mm)가 A1 확인 결과 의도된 설계이면 공칭값을 CAD 쪽으로 바꿀지, +z_CAD 정면 가정 확정 여부 확인이 필요함. |  |
| RI85 출력측·고정측 분할과 Al·강 밀도 가정을 BOM 전까지 유지해도 되는지 확인이 필요함. |  |

4. 다음 주 계획

| No. | 할 일 (검증 가능한 단위로) |
| --- | --- |
| 1 | BOM·RI85 사양 반영: 밀도 보정, BOM 열, armature·effort |
| 2 | 박종진과 축 부호·출력측 범위 통일, v1 URDF |
| 3 | 관절 범위·자기 충돌 점검, 오목 링크 convex 분해, week05 태그 |