학부생 주간 활동 보고서

| 성명 | 함태훈 | 학번 | 22212334 | 주차 | 제 6 주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀 | B01 | 담당 대학원생 | 김이겸 | 제출일 | 2026. 10. 29. |

1. 이번 주 활동

| 계획 (전주에 합의한 목표) | 실제 수행 내용 | 완료율 | 산출물 (파일명 · 저장소 태그) |
| --- | --- | --- | --- |
| 관절별 kp·kv 튜닝 (개별) | A2 armature 반영 후 자세별 Mᵢᵢ(pitch 0.268~1.068)에서 고정 kv로 튜닝함. pitch 400·31 / roll 350·27.5 / yaw 300·15 / elbow 300·11, 계단 0.2 rad 최악(301자세) OS 2.75 %·정착 0.30 s임. | 100 % | sim/w06/results/kpkv_tune.md · week06 |
| 집기 궤적 추종 + 페이로드 (개별·공통) | 박종진 IK + 5차 궤적으로 집기 동작함. 1 kg(모르는 짐) 끝점 오차 15.4 mm, 잡은 뒤 처짐 5.5 mm(이론 5.55)임. 짐·속도 피드포워드 시 2.0 mm, 베이스 동시 명령 영향 작음. | 100 % | sim/w06/results/pick_scenario.md · week06_pick.gif |
| 토크 예산표 (개별, A팀 피드백) | 정적 최악·집기·뻗기 동작 최대를 0/0.5/1/3 kg로 정리함. 3 kg 최소 여유율 pitch 170 %(TQ), 어깨 RI85면 66 %로 모두 OK임. PDR 52 기준은 동적 포함 시 18.3 %로 주의임. | 100 % | sim/w06/results/torque_budget.md · week06 |
| 작업공간 최악 자세 → 예산 최악 조건 (팀 연계), Isaac 액추에이터표 | 박종진 최악 자세로 1.5 s 뻗기 시 동적 토크 = 정적 +2.4 %(43.95 N·m)임. stiffness·damping·effort·velocity·armature 대응표를 작성함. | 100 % | sim/w06/docs/actuator_params.md · week06 |

2. 이번 주 배운 것 · 핵심 수치 (구술 평가 대비)

① 추종 오차 = 속도 지연 kv·q̇/kp(elbow 이론 3.98° = 시뮬 3.94°) + 모르는 짐 처짐 Δτ/kp임. kp×2는 처짐 절반(잡음·백래시 불리), 짐 피드포워드는 0(질량 필요)임. ② 뻗기 시간 1.5 → 1.0 → 0.6 s에서 pitch 3 kg 43.95 → 46.14 → 57.19 N·m로 커짐(0.75 s 이하는 속도 한계 3 rad/s 밖)임. 마찰·백래시·열은 시뮬에 없어 여유가 더 작아질 수 있음. ③ 고정 kv는 무거운 자세 ζ 0.75, 가벼운 자세 ζ 2.0(과감쇠)이 정착을 정함. week05 dampratio 게인은 pitch 정착 0.36 s로 기준 0.3 s 미달이었음.

3. 막힌 점 · 도움이 필요한 것

| 문제 / 질문 | 대학원생 답변 (회신란) |
| --- | --- |
| PDR 토크 여유를 정적 최악 기준으로 볼지, 동작 시간·속도 제한을 포함한 동적 최악 기준으로 볼지 확인이 필요함. |  |
| 어깨 구동기(TQ/RI85) 확정 전까지 a2_doc 가정으로 제출해도 되는지 확인이 필요함. |  |

4. 다음 주 계획

| No. | 할 일 (검증 가능한 단위로) |
| --- | --- |
| 1 | 어깨 구동기 확정 시 case 고정 재실행, 5·6주차 평가 피드백 반영 |
| 2 | convex 분해 비교, 손목 2축 추가 시 토크·작업공간 변화 예측 |
| 3 | 실습 PC 배정 시 Isaac Sim 임포트·검증 ②③·집기 재현, week07 태그 |